# Особенности моделирования как метода исследования

Одна из причин низкой эффективности многих ГПС кроется в несовершенстве используемых методов расчета, зачастую заимствованных в традиционном производстве. По словам В.М. Назаретова, ГПС - это "сложная система, технико-экономические характеристики которой весьма чувствительны к малым изменениям структуры и технических параметров... Поэтому несущественные на первый взгляд различия между проектируемой ГПС и ее хорошо зарекомендовавшим себя аналогом могут вызвать значительные несовпадения их экономической эффективности". Многие фирмы в Японии предпочитают разрабатывать ГПС на месте, а не покупать готовые системы "под ключ". Объясняется это тем, что модульный принцип проектирования, используемый фирмами-разработчиками ГПС, мешает проектировать оптимальные системы.

Современным средством проверки качества решений при проектировании ГПС, является компьютерное моделирование протекающих в них производственных процессов.

Популярность моделирования объясняется отсутствием аналитического аппарата, позволяющего рассчитывать требуемые характеристики таких сложных систем, как ГПС.

По литературным данным в мировой практике разработано свыше 50 программных пакетов моделирования ГПС, и число их увеличивается. Данный факт свидетельствует о том, что уже существующие системы моделирования (СМ) не всегда устраивают пользователей.

Многие авторы отмечают, что моделирование как метод исследования имеет ряд недостатков:

а/ дороговизна программных комплексов и систем моделирования; средняя стоимость зарубежных СМ (таблица) составляет $9000 - 11000 (без учета стоимости обучения персонала и гарантии соответствия рекламируемых возможностей имеющимся).

б/ необходимость специальной подготовки специалистов и накопление ими опыта построения моделей и интерпретации результатов моделирования;

в/ большая трудоемкость имитационного эксперимента, не гарантирующая получение наилучшего результата;

г/ значительное время моделирования (за счет большого числа прогонов);

д/ невозможность автоматической оптимизации.

Зачастую модели производственного процесса разрабатываются самими проектировщиками и используются для решения конкретных технологических, технических или организационных проблем.

Проведенный анализ известных программных комплексов моделирования ГПС показал, что областью их использования является либо проектирование (предпроектные расчеты), либо эксплуатация ГПС (отработка методов планирования и управления). Ряд программных комплексов предназначен для моделирования отдельных подсистем ГПС.

В подавляющем большинстве программных комплексов функционирование ГПС механообработки рассматривается лишь на уровне технологической операции, т.е. на уровне взаимодействия технологических и транспортных модулей. Подобный подход к моделированию обусловлен традиционной стратегией выполнения предпроектных исследований ГПС, когда основное внимание сосредоточено на определении состава основного и вспомогательного оборудования, транспортно-накопительной системы, контрольно-измерительного оборудования, средств вычислительной техники и их компоновки.

В результате вне поля зрения проектировщика остаются процессы подготовки и смены режущих инструментов, учета их состояния и местонахождения, выбора номенклатуры, расчета количества, выбора типов устройств, их параметров и алгоритмов управления автоматизированной системой инструментального обеспечения. Невозможно проверить эффективность работы каждого станка ГПС при различных вариантах содержания технологических операций, выбора режущих инструментов, назначения режимов резания, размещения и идентификации инструментов.

| #### Таблица - Характеристики зарубежных систем моделирования ГПС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N/N | Название | #### Краткая характеристика | Ориентиров. цена, $ |  |
| 1 | CSSL-IY (Continious System Simulation Language) | Для моделирования непрерывных систем, описанных дифференциальными уравнениями | 12500 |  |
| 2 | DESCTOP | Непосредственная симуляция, экранный редактор, цветная графика | 2400 |  |
| 3 | DSL (Dynamic Simulation Language) | Для моделирования систем, описанных обычными дифференциальными уравнениями | 10000 |  |
| 4 | DYNAMO III | Язык непрерывного моделирования | 10000 |  |
| 5 | GASP V (General Activity Simulation Program) | Язык дискретного и непрерывного моделирования с интерактивными возможностями | 1800 |  |
| 6 | GPSS (General Purpose Simulation System) | Язык дискретной процессно-ориентированной симуляции | 4000 - 7500 |  |
| 7 | GVS (General Visual System) | Для симуляции авиационных систем | 19500 |  |
| 8 | INSIGHT | Для дискретной событийно-ориентированной симуляции | 3000 |  |
| 9 | MAST (Manufacturing System Desing Tool) | Для симуляции ГПС | 8500 |  |
| 10 | Network II | Для проектирования и анализа вычислительных и коммуникационных систем | 4500 |  |
| 11 | PASSIM | Пакет для событийно-ориентированной симуляции | 125 |  |
| 12 | SEE WHY | Система визуальной интерактивной событийно-ориентированной симуляции | 30000 |  |
| 13 | SIMAN ( Simulation Analysi) | Для симуляции производственных систем | 7500 |  |
| 14 | SIMKIT | Дискретная событийно-ориентированная симуляция в среде экспертной системы | 15000 |  |
| 15 | SIMSCRIPT II | Для дискретной событийно- ориентированной симуляции | 6000 |  |
| 16 | SLAM II | Для различных видов дискретного моделирования | 6000 |  |
| 17 | TESS | Система поддержки моделирования с базой данных и инженерной графикой | 34000 |  |
| #### Средняя стоимость - $9000...11000 |  |  |  |  |

Устранение отмеченных недостатков СМ возможно при использовании модели, которая бы а) учитывала комплекс решений, принимаемых при разработке технологии, проектировании ГПС и организации производственного процесса, и б) учитывала связи, проявляющиеся внутри технологической операции и влияющие на параметры производственного процесса в целом.

Многовариантность технологических и организационно-технических решений, которые можно рассмотреть с помощью подобной модели, предполагает возможность выбора такого комплекта решений, при котором требуемая эффективность ГПС может быть достигнута с наименьшими затратами.

Таким образом, моделирование ГПС на уровне технологического перехода позволяет связать в едином алгоритме параметры технологии изготавливаемых деталей, состав и технические характеристики оборудования, алгоритмы его взаимодействия - с одной стороны, и качество функционирования системы, оцениваемое рядом показателей качества, - с другой.

Примером системы, в которой производственный процесс рассматривается на уровне технологического перехода, служит интегрированная система моделирования "Каскад".